KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek

N A C R T

DOKUMENTACIJA O NABAVI

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti

DIGITALNI RTG UREĐAJ S C-LUKOM

ZA KIRURŠKI OPERACIJSKI BLOK (1 kom)

I ORTOPEDSKI OPERACIJSKI BLOK (1 kom)

Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-19/29

Osijek, svibanj 2019. godine

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI	7

1.1. Podaci o Naručitelju	7

1.2. Služba zadužena za kontakt	7

1.3. Evidencijski broj nabave	7

1.4. Sukob interesa	8

1.5. Vrsta postupka javne nabave	8

1.6. Procijenjena vrijednost nabave	8

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi	8

1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave	8

1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe	8

1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	8

2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA	9

2.1. Opis predmeta nabave	9

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.	9

2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa	9

2.4. Količina predmeta nabave	9

2.5. Tehničke specifikacije	9

2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	11

2.7. Troškovnik	11

2.8. Mjesto izvršenja ugovora	12

2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora	12

2.10. Opcije i moguća obnavljanja okvirnog sporazuma/ugovora	12

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	13

3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta	13

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta	14

3.3. Mjere za otklanjanje osnova za isključenje	15

3.4. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje	16

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)	18

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	18

4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine	18

4.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata	18

4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj	19

4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta	19

5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD)	22

5.1. Navod da je gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta	22

5.2.  Upute za popunjavanje ESPD obrasca	23

6. PODACI O PONUDI	25

6.1. Sadržaj i način izrade ponude	25

6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima	25

6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička	25

6.2. Način dostave ponude	26

6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije	26

6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude	26

6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda	27

6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička	27

6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje	29

6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude	29

6.5. Valuta ponude	29

6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija	29

6.6.1.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za GRUPU 1 predmeta nabave	29

6.6.1.1  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za GRUPU 1 predmeta nabave	30

6.6.2.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za GRUPU 2 predmeta nabave	31

6.7. Jezik i pismo ponude	32

6.8. Rok valjanosti ponude	32

7.  OSTALE ODREDBE	33

7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi	33

7.2. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja	33

7.3. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem	33

7.4. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata	33

7.5. Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina	33

7.6. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma	33

7.7. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma	33

7.8. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum	33

7.9. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma	33

7.10. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe	33

7.11. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)	33

7.12. Odredbe koje odnose na podizvoditelje	34

7.13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	35

7.13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude	35

7.13.2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora	36

7.13.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	36

7.14. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	37

7.14.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda	37

7.15. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.	38

7.16. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma.	38

7.17. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	38

7.18. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora	38

7.19. Rok za donošenje odluke o odabiru	38

7.20. Rok, način i uvjeti plaćanja	38

7.21. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima	38

7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode	39

7.21.2. Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost	39

7.21.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda	39

7.21.4. Izjava o jamstvenom roku	40

7.22. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima	40

7.22.1. Izjava o edukaciji osoblja Naručitelja	40

7.22.2. Izjava o stručnom osposobljavanju osoblja Naručitelja	40

7.22.3. Katalog ili prospekt proizvoda	40

7.22.4. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi	41

7.23. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	41

7.24. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi	41

7.25. Tajnost podataka	42

7.26.  Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude	42

8. Obrazac: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE – GRUPA 1	43

1.	43

Pokretni kirurški C-luk	43

1.1.	43

Generator	43

1.2.	43

RTG cijev	43

1.3.	44

Kolimatori	44

1.4.	44

Fluoroskopija i radiografija	44

Ručni prekidač i nožni bežični prekidač za pokretanje snimanja	44

1.5.	44

Obrada slike	44

1.6.	45

Mehanička svojstva	45

1.7.	45

Pojačivač slike	45

1.8.	46

Monitor	46

1.9.	46

Prikaz slike	46

1. 10.	46

Pohrana slika	46

8.1. Obrazac Tablica: Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uređaja – GRUPA 1	48

9. Obrazac: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE – GRUPA 2	49

2.	49

Pokretni c-luk za vaskularno snimanje	49

2.1.	49

Mehanički parametri	49

2.2.	49

Generator	49

2.3.	50

Rendgenska cijev	50

2.4.	50

Kolimator	50

2.5.	51

Ravni detektor	51

2.6.	51

Monitori - na posebnim kolicima	51

2.7.	51

Prikaz slike	51

2.8.	52

DICOM i arhiviranje	52

2.9.	53

Mobilnost	53

9.1. Obrazac Tablica: Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uređaja – GRUPA 2	56

11. Obrazac: Izjava o nekažnjavanju	68

12. Obrazac: Izjava o edukaciji osoblja Naručitelja za rad na medicinskoj opremi	70

13. Obrazac: Izjava o stručnom osposobljavanju osoblja Naručitelja za potrebe održavanja  Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za __________ operacijski blok	71

14. Obrazac: Izjava o jamstvenom roku uređaja Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za	72

__________ operacijski blok	72

Sukladno odredbi članka 200. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članku 2. stavak 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnika o dokumentaciji o nabavi), sastavlja se Dokumentacija o nabavi.

# 1. OPĆI PODACI

## 1.1. Podaci o Naručitelju

Naziv:		 Klinički bolnički centar Osijek

Sjedište:	 J. Huttlera 4, 31000 Osijek

OIB:		 89819375646

Broj telefona:	+385-031/511-511

Broj telefaxa: 	+385-031/512-210

URL: 		http://kbco.hr

## 1.2. Služba zadužena za kontakt

- Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, kontakt e-pošta: javna.nabava@kbco.hr , boj telefaksa: +385-031/512-210 .

- Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) .

- Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Iznimno, u skladu s člankom 63. ZJN 2016, Naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi u otvorenom postupku javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima koja bi mogla znatno utjecati na sadržaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajućoj mjeri i na prikladan način dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih bilješki ili zapisnika, audiosnimki ili sažetaka glavnih elemenata komunikacije i slično.

- Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, Naručitelju dostavljaju isključivo putem EOJN RH.

- Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (https://eojn.nn.hr/Oglasnik), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

## 1.3. Evidencijski broj nabave

VV-19/29

## 1.4. Sukob interesa

Ne postoji gospodarski subjekt s kojim je Klinički bolnički centar Osijek u sukobu interesa u smislu članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i s kojim Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

## 1.5. Vrsta postupka javne nabave

Klinički bolnički centar Osijek provodi otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

## 1.6. Procijenjena vrijednost nabave

- Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 2.120.000,00 kn (bez PDV-a).

- Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grup predmeta nabave čija procijenjena vrijednost iznosi:

| Grupa | Naziv grupe | Procijenjena vrijednost grupe predmeta nabave: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Digitalni RTG uređaj s C-lukom za ortopedski operacijski blok – 1 kom | 720.000,00 |
| 2. | Digitalni RTG uređaj s C-lukom za kirurški operacijski blok – 1 kom | 1.400.000,00 |
|  | Ukupan iznos procijenjene vrijednosti u HRK (bez PDV-a) | 2.120.000,00 |

## 1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Nakon donošenja odluke o odabiru i isteka roka mirovanja u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti, Naručitelj će sklopit ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem za svaku grupu predmeta nabave.

## 1.8.  Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Dinamički sustav nabave se neće provoditi.

## 1.9. Navod o neprovođenju elektroničke dražbe

Elektronička dražba se ne provodi.

## 1.10. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave proveo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u smislu članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, dostupno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

# 2. PODACI O PREDMETU NADMETANJA

## 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je medicinska oprema: Digitalni RTG uređaj s C-lukom (2 kom) za potrebe kirurškog i ortopedskog operacijskog bloka, uključujući uslugu isporuke, montaže, puštanjem u punu funkciju rada uređaja te uslugu servisiranja i održavanja u punoj funkciji, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Opis predmeta nabave potpuno je utvrđen u Troškovniku/tehničkoj specifikaciji, u kojem su detaljno opisane minimalne karakteristike traženog predmeta nabave i koji čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno zahtjevima i potrebama Naručitelja opisanim u ovoj Dokumentaciji o nabavi, tehničkoj specifikaciji predmeta nabave i Troškovniku, kao i svim ostalim uvjetima navedenima u Dokumentaciji.

## 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe.

CPV oznaka: 33124200-7; Opis: Radiodijagnostički uređaji  3111000-1 – rendgenske naprave

Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe predmeta nabave sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016:

| Grupa | Naziv grupe |
| --- | --- |
| 1. | Digitalni RTG uređaj s C-lukom za ortopedski operacijski blok – 1 kom |
| 2. | Digitalni RTG uređaj s C-lukom za kirurški operacijski blok – 1 kom |

Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016. ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, nekoliko ili sve grupe predmeta nabave.

Sukladno članku 10. stavku 3. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.

## 2.3. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko grupa

Nije primjenjivo.

## 2.4. Količina predmeta nabave

Naručitelj je u troškovniku za svaku grupu predmeta nabave odredio točnu količinu predmeta nabave -  2 (dva) RTG uređaja s C-lukom za operacijske blokove. Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave prema tehničkom opisu i količini navedenoj u Troškovniku.

## 2.5. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija u predmetnom postupku nabave određena je sukladno članku 206. ZJN 2016. Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta, minimalne karakteristike i količina iskazani su u obrascu ove Dokumentacije, 8. Obrazac: Tehnička specifikacija predmeta nabave za GRUPU 1 i 9. Obrazac: Tehnička specifikacija predmeta nabave za GRUPU 2 predmeta nabave. Naručitelj je predmet ove nabave opisao  na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način, a sukladno svojim potrebama. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji, a ponuditelji nisu spriječeni da ponude proizvod boljih karakteristika od traženih.

Kao sastavni dio elektroničke ponude ponuditelji su dužni dostaviti Obrazac: Tehnička specifikacija predmeta nabave, popunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuditelji su dužni dostaviti katalog/prospekt kojima potvrđuju da je nuđena roba u skladu sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih značajki.

Ponuditelji ne smiju mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku, niti dopisivati stupce ili na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije.

Naručitelj će u ovom postupku javne nabave primijeniti članak 292. ZJN 2016 koji glasi:

- U otvorenom postupku javni naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

- Ako javni naručitelj koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, mora osigurati da se provjera odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta provodi na nepristran i transparentan način kako ugovor o javnoj nabavi ne bi bio dodijeljen ponuditelju koji je trebao biti isključen iz postupka javne nabave jer postoje osnove za njegovo isključenje ili ponuditelju koji ne ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta koje je utvrdio javni naručitelj.

Dokazivanje tehničke sukladnosti sa zahtjevima Naručitelja:

- Katalog / prospekt proizvoda

U skladu s navedenom odredbom članka  292.ZJN 2016, gospodarski subjekti su obvezni u sklopu ponude dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda iz kojih će biti moguće utvrditi da ponuđena roba zadovoljava minimalne tehničke karakteristike opisane u obrascu: Tehnička specifikacija predmeta nabave.

Ponuditelji mogu dostaviti katalog ili prospekt proizvoda kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku u izvorniku ili u obliku elektroničkog ispisa kataloga ili prospekta, kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi. Ukoliko ponuditelji dostavljaju katalog preuzet sa mrežnih stranica, internetskog (web) sjedišta proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača, u ponudi dostavljaju Izjavu o preuzetom katalogu ili prospektu u kojoj treba jasno naznačiti poveznicu - točnu internet adresu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođač (link) na koju Naručitelj može javno pristupiti dokumentima u svrhu provjere navedenih podataka o nuđenim proizvodima. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba ponuditelja.

Katalog/prospekt proizvoda može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane  ovlaštenog sudskog tumača.

Način dostave kataloga ili prospekta koji ne može biti dostavljeni elektroničkim putem, ponuditelju dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je objašnjeno u točki 6.1.2. i 6.2.4. ove Dokumentacije, u roku za dostavu ponuda.

U Obrascu: Tehnička specifikacija predmeta nabave u stupcu „Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama: DA/NE“, ponuditelji su dužni označiti udovoljava li nuđena roba minimalnim tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“. U stupcu „KATALOG, PROSPEKT PROIZVODA ili IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA U EU - navesti broj stranice dokumenta s dokazom karakteristike za navedenu stavku“, ponuditelji upisuju broj stranice kataloga, prospekta ili Izjave proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača koji zastupa proizvođača iz treće zemlje na području Europske unije, na kojima su opisana tehnička svojstva nuđenog proizvoda.

Ako u katalogu ili prospektu nije sadržana tehnička karakteristika nuđenog proizvoda, ponuditelji dostavljaju Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te detaljni kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika koja potpisuje i pečatom ovjerava Izjavu.

Za ponuđeni proizvod ponuditelji su dužni priložiti kataloge ili prospekt proizvoda, a ukoliko svi podaci nisu sadržani i vidljivi u katalozima, potrebno je priložiti Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU da ponuđeni proizvod u potpunosti zadovoljava pojedinu tehničku specifikaciju.

Ponuditelji mogu dostaviti katalog ili prospekt proizvoda kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi.  Katalog/prospekt proizvoda  i Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane  ovlaštenog sudskog tumača

## 2.6. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike opisane u 8. i 9. Obrascu: Tehnička specifikacija predmeta nabave Dokumentacije o nabavi, odnosno ukoliko ponuditelj nudi drugi jednakovrijedan proizvod, isti treba minimalno imati karakteristike proizvoda na koji se Naručitelj pozvao u 8. i 9. Obrascu ove Dokumentacije. Ponuditelj je dužan ponuditi robu sukladno iskazanim potrebama i zahtjevima u tehničkoj specifikaciji i ostalim uvjetima ove Dokumentacije.

Sukladno članku 209. ZJN 2016 svi proizvodi i materijali u tehničkoj specifikaciji koji su definirani imenom proizvođača, odnosno proizvoda nisu obvezujući za ponuditelja, već služe isključivo kao referentna tehnička i estetska karakteristika za konačni odabir proizvoda te je naručitelj popratio takve stavke izrazom „ili jednakovrijedno“.

Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, obvezan je u stupcu „Napomena“, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu, vrsti, svojstvu i/ili tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

## 2.7. Troškovnik

Troškovnik za robu koja se nabavlja, za svaku grupu predmeta nabave, je poseban Excel dokument koji je objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i sastavni je dio Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj treba za traženu stavku troškovnika (predmet nabave) ispuniti jediničnu cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke bez PDV-a, te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a  i ukupnu cijenu ponude s PDV-om.

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije, promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena. Ponuditelji su dužni ispuniti troškovnik u formatu Excel datoteke.

## 2.8. Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto isporuke robe je Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

## 2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Ugovorne obveze započinju danom obostranog potpisa. Ugovorne obveze (isporuka, montaža i puštanje u punu funkciju uređaja) Isporučitelj će izvršiti u roku do 70 (sedamdeset) dana od dana obostranog potpisa ugovora. Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza (kompletno servisiranje i održavanje sa svim rezervnim dijelovima uređaja za rad u punoj funkciji i naknada troškova u paušalnom iznosu za slučaj kvara uređaja) traje do isteka ugovorenog jamstvenog roka.

## 2.10. Opcije i moguća obnavljanja okvirnog sporazuma/ugovora

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. do 320. ZJN 2016.

Naručitelj je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja sukladno članku 322. ZJN 2016.

# 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Odredbe iz poglavlja 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju se:

- u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno,

- ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno,

- ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti de od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog subjekta u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

## 3.1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Temeljem članka 251. ZJN 2016. javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

3.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

3.1.3. postoje osnove za isključenje iz podtočaka 3.1.1. i 3.1.2. ove točke u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave.

3.1.4. Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Sukladno članku 253. ZJN 2016. javni naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članaka 251. i 252. ZJN 2016 zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.

## 3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Temeljem članka 254. ZJN 2016. javni naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako:

3.2.1. je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

3.2.2. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,

3.2.3.  ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

3.2.4. gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija,

3.2.5. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s podtočkom 4.3.1. ove Dokumentacije.

3.2.6. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

## 3.3. Mjere za otklanjanje osnova za isključenje

Na temelju članka 255. ZJN 2016. gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz podtočke 3.1.1. i točke 3.2. ove Dokumentacije može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

3.3.1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

3.3.2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3.3.3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Sukladno odrednicama članka 255. ZJN 2016.  mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 254. ZJN 2016. iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

## 3.4. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj će zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti slijedeće, kao dovoljan dokaz:

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. i 3.1.2 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac - (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijednim dokumentom nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. (podtočka 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije). Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz ove točke Dokumentacije ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. (DON: 11. Obrazac: Izjava o nekažnjavanju.)

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.4. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje potvrdom porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016. (podtočka 3.1.4. ove Dokumentacije). Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom	prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz 	sudskog registra ili potvrdom trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje 	osnove	za isključenje iz točke 3.1.2 
odnosno članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN-a 2016. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 3.2.1. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti opisane točkom 3.2.1., odnosno člankom 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. do 3.2.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedene osnove za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt ne treba dostavljati nikakve dokumente, već će postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naručitelj utvrditi samostalno. naime, postojanje teškog profesionalnog propusta i okolnosti koje ukazuju na isto dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

# 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)

Gospodarski subjekti moraju dokazati svoju:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- tehničku i stručnu sposobnost

## 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

## 4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

Sukladno članku 259. ZJN 2016. javni naručitelj u ovoj Dokumentaciji definira uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebne ljudske i tehničke resurse te potrebno iskustvo za izvršenje ugovornih obveza na odgovarajućoj razini kvalitete. Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti slijedećim dokazima:

4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.

U popisu se navode ugovori o isporuci istog ili sličnog predmeta nabave, iznos ugovorene vrijednosti, datum izvršenja isporuke robe te naziv druge ugovorne strane.

Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (jednog ugovora odnosno maksimalno do tri ugovora u zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

4.2.2. Izjavu o angažiranim tehničkim stručnjacima koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta, a koja sadrži sljedeće podatke: kontakt i radno vrijeme ovlaštenog servisa, imena i prezimena, stručnu spremu, struku te radno iskustvo tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju i servisiranje uređaja koji je predmet nabave te njihove kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresu) sukladno članku 268. stavku 1., točki 4. Zakona o javnoj nabavi, kao i popis imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje poslove postavljanja i ugradnje uređaja sukladno članku 49. Zakona o javnoj nabavi. Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaže s najmanje dvije (2) osobe za poslove servisiranja digitalnih RTG uređaja s C-lukovima, koji su predmet ove nabave. Osposobljenost servisera dokazuje se certifikatima proizvođača opreme.

4.2.3. Potvrda koju izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda sa točno određenim tehničkih specifikacijama ili normama na koje se upućuje (članak 268. stavak 1. točka 13. podtočka b) ZJN 2016), tj. da medicinska oprema posjeduju „CE“ oznaku popraćenu identifikacijskim brojem jedne od ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti pri Europskoj komisiji).

### 4.3. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, za odabir gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnost odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će provjeriti ispunjava li drugi subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnost) sukladno točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi te postoje li osnove za isključenje sukladno točkama 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna. Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije i stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti  izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt u ponudi kao dokaz dostavlja potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.

Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/Sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati:

- naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojem ustupa resurse,

- jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,

- potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

## 4.4. Objektivni i nediskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po potrebi, maksimalan broj

Nije primjenjivo.

## 4.5. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

Sukladno članku 262. ZJN 2016 javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. Zakona.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH. Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija Naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u popis iz pododjeljka 6. Odjeljka C. ZJN 2016.

Dokument kojim ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je:

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi, a kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana (podtočka 4.1.1. ove Dokumentacije)

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 1b), točka 10 (ako je primjenjivo), a kao dostatan dokaz da ne postoji osnove za isključenje gospodarski subjekt dokazuje popisom glavnih isporuka robe kako je definirano u točki 4.2.1. dokumentacije.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 2), točka 10 (ako je primjenjivo), a kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt dokazuje Izjavom o angažiranim tehničkim stručnjacima koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta, iz koje moraju biti razvidne obrazovne i stručne kvalifikacije rukovodećeg osoblja ponuditelja i najmanje dva servisera osposobljena za postavljanje, instalaciju i servisiranje opreme koja se nudi, a koji su zaposlenici ponuditelja ili ih ponuditelj ima na raspolaganju. Osposobljenost servisera dokazuje se certifikatima proizvođača opreme. Izjava se piše na memorandumu ponuditelja, a sadrži slijedeće podatke: kontakt i radno vrijeme ovlaštenog servisa, imena i prezimena, stručnu spremu, struku te radno iskustvo tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju i servisiranje uređaja koji je predmet nabave. Traženim ponuditelj dokazuje da raspolaže s najmanje dvije (2) osobe za poslove servisiranja digitalnih RTG uređaja s C-lukovima.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.3. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna  sposobnost: točka 12), a kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti definirane točkom 4.2.3. gospodarski subjekt mora posjedovati Potvrdu o sukladnosti (eng. EC-Certificate) kojom prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje je dobilo identifikacijski broj Europske komisije jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) ili propisima  Europske unije.

Ukoliko Naručitelj zatraži dostavu tražene Potvrde, na dokumentu je potrebno jasno naznačiti za koji dio/ element medicinske opreme  i/ili sustava (redni broj stavke Troškovnika) se potvrda odnosi. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikati može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevode Potvrde o sukladnosti, tzv. CE certifikata. Prijevodi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Napomena: ponuditelj mora za svaki element / medicinski uređaj, oprema  i/ili sustava koji čini sastavni dio digitalnog RTG uređaja s C-lukom, medicinskog uređaja koji je predmet nabave, posjedovati Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela ili priložiti skupnu Potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela u kojoj su navedeni svi medicinski proizvodi koje nudi u ovom postupku javne nabave, osim za  medicinske proizvode klase rizika I i in-vitro dijagnostičke medicinske proizvode iz skupine „ostali“.

# 5. EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD)

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja e-ESPD. e-ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

U e-ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u e-E-ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja se isključivo u elektroničkom obliku (u .xml formatu).

## 5.1. Navod da je gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje obvezan dostaviti ESPD kao preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svaki pojedini član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno točkama 3.1 i 3.2 ove Dokumentaciji o nabavi,

- ispunjava traženi kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaz sposobnosti) iz točki 4.1. ove Dokumentacije o nabavi.

skupno (zajednički) dokazuju da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz točki 4.2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja se pojedinačno dokazuje da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno točkama 3.1 i 3.2 U ovoj Dokumentaciji o nabavi,

- ispunjava traženi kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaz sposobnosti) iz točki 4.1 ove Dokumentacije o nabavi.

Temeljem navedenog:

- U slučaju da ponudu podnosi samostalno gospodarski subjekt, ESPD u ponudi prilaže Ponuditelj, a ESPD izrađuje sam Ponuditelj, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da ponudu podnosi Zajednica gospodarskih subjekata, ESPD za svakog člana Zajednice u ponudi prilaže Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki član Zajednice Ponuditelja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da se Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata oslanjaju na sposobnost drugog subjekta ili podugovaratelja, ESPD za svaki gospodarski subjekt (na čiju se sposobnost oslanjaju) u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki drugi subjekt ili podugovaratelj na kojeg se Ponuditelj, odnosno Zajednica ponuditelja oslanja, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi;

- U slučaju da Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekata za izvršenja dijela ugovora angažiraju jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanjaju, ESPD za svakog podugovaratelja u ponudi prilaže Ponuditelj odnosno Zajednica ponuditelja, a ESPD izrađuje samostalno svaki podugovaratelj zasebno, sukladno uputama Naručitelja iz dokumentacije o nabavi.

## 5.2.  Upute za popunjavanje ESPD obrasca

Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku verziju ESPD obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu)  priložio ovoj dokumentaciji o nabavi.

Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu ( u.xml formatu)  izraditi i dostaviti svoje odgovore sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja.

e-ESPD zahtjev Naručitelja gospodarski subjekti preuzimaju u .xml formatu na popisu objava kao dio dokumentacije o nabavi te kroz platformu EOJN RH kreira odgovor.

U  izborniku "ESPD" odabire se "Moji ESPD"

te odabire  polje „Novi ESPD odgovor“

Gospodarski subjekti zatim trebaju učitati preuzeti ESPD zahtjev u .xml formatu, a nakon učitavanja EOJN RH automatski će ispisati osnovne podatke o postupku. Gospodarski subjekti upisuju odgovore za tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, („dalje“, „Spremi i dalje“ i „Natrag“).

e-ESPD odgovor  generira se u pdf. i .xml formatu te ga gospodarski subjekt preuzima u .zip datoteci na svoje računalo.

U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt  prilaže generirani e-ESPD obrazac – odgovor  u .xml formatu.

Osim popunjavanja e-ESPD obrasca kroz platformu EOJN RH, gospodarski subjekt može dostaviti e-ESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) Europske komisije koji je dostupan na internetskoj adresi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr .

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac. Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca). Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskog subjekta mora dostaviti zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice gospodarskog subjekta u skladu s zahtjevima ove Dokumentacije o nabavi. U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci za podugovaratelja traženi ovom dokumentacijom o nabavi. U ESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije. Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno prethodnom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio ažuriranih popratnih dokumenata ili dokaza. ESPD nije potrebno potpisati niti ovjeravati pečatom.

# 6. PODACI O PONUDI

## 6.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da će izvršiti isporuku robe, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je Naručitelj drukčije odredio u Dokumentaciji.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije, ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst iz ove Dokumentacije.

Ponuda se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku elektroničkim sredstvima komunikacije.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

### 6.1.1. Način izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje  ponuditelja u roku valjanosti ponude, neovisno o tome je li potpisana ili nije, te naručitelj ne smije odbiti  takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuditelj nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuditelj nije obvezan dostaviti presliku ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN RH koja sadrži sljedeće:

- popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude kreiran putem EOJN RH,

- popunjeni Troškovnik

- popunjeni e-ESPD obrazac za sve gospodarske subjekte

- 8. Obrazac: Tehnička specifikacija predmeta nabave

- 9. Obrazac: Tehnička specifikacija predmeta nabave

- Tablica: Kriterij dodatne tehničke prednosti uređaja (8.1 i 9.1 obrazac DON)

- Katalog ili prospekt nuđenog proizvoda

- Skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude ili potvrda o uplati novčanog pologa.

- Ostalo zatraženo u Dokumentaciji o nabavi, a nije navedeno u ESPD obrascu,    	(sukladno točki 7 DON).

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke o ponuditelju, i to za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

### 6.1.2. Način izrade dijelova ponude koji se dostavljaju sredstvima koja nisu elektronička

Ponuda ili njezin dio koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička izrađuju se na način da čine cjelinu. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su jamstvo za ozbiljnost ponude, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u ponudi kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u ponudi navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio ponude započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude dokument koji je izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva dostavu preslike ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno s izvornikom ponude.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ponuditelja.

## 6.2. Način dostave ponude

### 6.2.1. Način dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (eng. upload/učitavanje) dokumenata ponude. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“. Uvez ponude stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili Zajednici gospodarskih subjekata, po potrebi Podugovarateljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirani Ponudbeni list (npr. obrasci, troškovnici i sl.)

Ako se dijelovi ponude dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, ponuditelj mora u ponudi navesti koji dijelovi se tako dostavljaju.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponudu dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se bez odgode Ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika,

- Gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.2. Izmjena i/ili dopuna ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem („uploadanjem“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke. Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u Elektronički oglasnik javne nabave, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.

U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditelju ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, odabirom na mogućnost "Odustajanje".

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

### 6.2.3. Nedostupnost EOJN RH tijekom roka za dostavu ponuda

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu ponuda zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. ZJN 2016.

Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

- priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

- kreirati ili priložiti uvez ponude

- dostaviti ponudu

Nedostupnost, naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH rok za dostavu ne teče dok se ista ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 34. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika.

Nakon zaprimanja obavijesti naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime ée se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, Ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

### 6.2.4. Način dostave ponude ili dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička

Sukladno članku 60. ZJN 2016, elektronička sredstva komunikacije nisu obvezna ako:

- bi zbog specijalizirane prirode nabave korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo posebne alate, opremu ili formate datoteka koji nisu opće dostupni ili nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije

- aplikacije koje podržavaju formate datoteka prikladne za opis ponuda koriste formate datoteka koji se ne mogu obraditi bilo kojom drugom otvorenom ili opéedostupnom aplikacijom ili se na njih primjenjuje sustav zaštite vlasničke licencije te ih naručitelj ne može preuzimati niti ih koristiti na daljinu

- bi korištenje elektroničkih sredstava komunikacije zahtijevalo specijaliziranu uredsku opremu koja nije široko dostupna naručiteljima

- se određeni predmeti kao što su uzorci, makete i slično ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije

- se na nabavu primjenjuje propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti ili propis kojim se uređuje javna nabava za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Komunikacija se odvija putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, telefaksom ili njihovim kombiniranjem s elektroničkim sredstvima.

Stoga, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju izvornike dokumenata ili dokaza koje nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, poput jamstva za ozbiljnost ponude.

Dio ponude koji se dostavlja sredstvima koja nisu elektronička, dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na prednjoj strani omotnice  mora biti naznačeno:

Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera 4

31000 Osijek

naziv predmeta nabave: „Digitalni RTG uređaj s C – lukom“

GRUPA ____

evidencijski broj nabave: VV-19/29

naznaka »dio ponude (npr. „jamstvo za ozbiljnost ponude; katalog predmeta nabave“ koji se dostavlja odvojeno od elektronički dostavljene ponude«

naznaka »NE OTVARAJ“

Na omotnici ponuditelj mora naznačiti:

- naziv i adresa ponuditelja / članova zajednice gospodarskih subjekata

- OIB ponuditelja/ članova zajednice gospodarskih subjekata

Omotnica se dostavlja u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na adresu:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

J. Huttlera 4

31000 Osijek.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra dostavljenom u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.

Ponuda ili njezin dio koji su dostavljeni nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u upisnik o zaprimanju ponuda te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode, a naručitelj je obvezan to navesti u zapisniku o pregledu i ocjeni.

## 6.3. Minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi za njihovo podnošenje

Varijante ponuda nisu dopuštene.

## 6.4. Način određivanja cijene i valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama, cijena se piše brojkama. Ponuditelji moraju iskazati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, izraženu u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, kako je to predviđenom elektroničkim obrascem. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje te popusti.  Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude.

Ponuđena cijena neće se mijenjati tijekom važenja ugovora.

## 6.5. Valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u hrvatskim kunama (HRK).

## 6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija

Kriterij za odabira ponude na temelju članku 283. ZJN 2016 je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) koja ispunjava sve uvjet i zahtjeve navedene u ovoj Dokumentaciji. ENP utvrđuje sukladno članku 284. ZJN 2016.

Kriteriji povezani s predmetom nabave su:

- Cjenovni kriterij

- Dodatna funkcionalna svojstva uređaja

### 6.6.1.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za GRUPU 1 predmeta nabave

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici:

| Kriterij | Maksimalni broj bodova | Relativni ponder |
| --- | --- | --- |
| Cijena ponude | 85 | 85% |
| Dodatna funkcionalna svojstva uređaja | 15 | 15% |
| Maksimalni broj bodova | 100 |  |

Najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s ukupno najvećom ocjenom dobivenom zbrojem svih kriterija. Maksimalan broj bodova koje ponuda može dobiti je 100 bodova.

Naručitelj će nakon što izvrši bodovanje valjanih ponuda iste rangirati prema broju bodova od one koja je ostvarila najveći broj bodova pa nadalje, te će sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrati onu ponudu koja ostvari najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. ZJN 2016, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 6.6.1.1  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za GRUPU 1 predmeta nabave

Način izračuna:

- Cjenovni kriterij

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Predmetni kriterij određuje se temeljem cijene prihvatljive ponude bez PDV-a. Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 85 (osamdeset i pet) bodova.

Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobit će maksimalan broj bodova, a svaka druga razmjerno manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

C*85

C	- broj bodova ostvareni na temelju cijene promatrane ponude

CN	- najniža cijena ponude u postupku nabave

CP 	- cijena ponude koja se ocjenjuje

85 - najviši ostvarivi broj bodova na temelju kriterija cijena

- Dodatna funkcionalna svojstva uređaja

Predmet nadmetanja za GRUPU 1 je Digitalni RTG uređaj s C-lukom za ortopedski operacijski blok. U Troškovniku (tehničkoj specifikaciji) ove Dokumentacije Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike (svojstva)  i zahtijevanu konfiguraciju uređaja kao osnovni standard koji ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti. Ukoliko ponuditelj nudi proizvod više razine kvalitete od zadanog minimuma u tehničkoj specifikaciji, nudi dodatne opcije, a Naručitelj iste boduje kao dodatnu vrijednost nuđenog proizvoda. Napominjemo, dodatne opcije nisu zamjena za minimalne tehničke karakteristike, već samo nadopuna.

| Redni broj: | Dodatna funkcionalna svojstva | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Arhitektura sustava bez pomoćnih kolica ili postolja za monitore, pri čemu su svi monitori sustava smješteni na stativu uređaja na kojem se nalaze izvor zračenja i receptor slike. | Da- 5 bodova Ne- 0 bodova |
| 1.2. | Svi monitori sustava osjetljivi na dodir | Da- 5 bodova Ne- 0 bodova |
| 1.3. | Brzina hlađenja RTG cijevi - Min. 4500 HU/min | Veće ili jednako 12000 HU/min – 5 bodova Veće ili jednako 4500 HU/min, a manje od 12000 HU/min – 0 bodova |

Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti bodovanjem ponude po kriteriju tehničkih prednosti ponuđenog predmeta nabave, odnosno dodatnih funkcionalnih svojstava zbrajanjem svih bodova sukladno iskazanim bodovima u tablici iznosi 15 bodova.

Ponuditelji popunjavaju obrazac 8.1 ove Dokumentacije: Tablica: Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uređaja. Svako dodatno svojstvo medicinske opreme ponuditelj dokazuje katalogom ili prospektom proizvoda kojeg su obvezni dostaviti u ponudi na način opisan točkom 2.5. i 7.22.3. ove Dokumentacije. Obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja te i dostavlja se kao sastavni dio elektroničke ponude.

### 6.6.2.  Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti za GRUPU 2 predmeta nabave

Način izračuna:

- Cjenovni kriterij

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Predmetni kriterij određuje se temeljem cijene prihvatljive ponude bez PDV-a. Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 75 (sedamdeset i pet) bodova.

Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobit će maksimalan broj bodova, a svaka druga razmjerno manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

C*75

C	- broj bodova ostvareni na temelju cijene promatrane ponude

CN	- najniža cijena ponude u postupku nabave

CP 	- cijena ponude koja se ocjenjuje

75 - najviši ostvarivi broj bodova na temelju kriterija cijena

- Dodatna funkcionalna svojstva uređaja

Predmet nadmetanja za GRUPU 2 je Digitalni RTG uređaj s C-lukom za kirurški operacijski blok. U Troškovniku (tehničkoj specifikaciji) ove Dokumentacije Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike (svojstva)  i zahtijevanu konfiguraciju uređaja kao osnovni standard koji ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti. Ukoliko ponuditelj nudi proizvod više razine kvalitete od zadanog minimuma u tehničkoj specifikaciji, nudi dodatne opcije, a Naručitelj iste boduje kao dodatnu vrijednost nuđenog proizvoda. Napominjemo, dodatne opcije nisu zamjena za minimalne tehničke karakteristike, već samo nadopuna.

| Redni broj: | Dodatna funkcionalna svojstva | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Dubina C-luka (cm) Min. 73 cm | Veće ili jednako 83 cm - 5 bodova Veće ili jednako 73 cm, a manje od 83 - 0 bodova |
| 2.2. | dizajn sustava generatora i RTG cijevi (tzv. "odvojeni-blok") – Molimo specificirati | Odvojeni blok - 5 bodova Monoblok - 0 bodova |
| 2.3. | Veličina dijagonale jednog monitora ili jednog od monitora na kolicima Min. 48 cm | Veće ili jednako 79 cm - 5 bodova Veće ili jednako 48 cm, a manje od 79 - 0 bodova |
| 2.4. | Monitor ili monitori se nalaze na zglobnoj ruci pomičnoj u 5 smjerova (vodoravno, okomito, prema naprijed, prema natrag i rotacija) | Da - 5 bodova Ne - 0 bodova |
| 2.5. | Težina sustava (C-luk plus kolica monitora) Maks. 620 kg | Manje ili jednako 505 kg - 5 bodova Više od 505, a manje ili jednako 620 kg - 0 bodova |

Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti bodovanjem ponude po kriteriju tehničkih prednosti ponuđenog predmeta nabave, odnosno dodatnih funkcionalnih svojstava zbrajanjem svih bodova sukladno iskazanim bodovima u tablici iznosi 25 bodova.

Ponuditelji popunjavaju obrazac 9.1 ove Dokumentacije: Tablica: Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uređaja. Svako dodatno svojstvo medicinske opreme ponuditelj dokazuje katalogom ili prospektom proizvoda kojeg su obvezni dostaviti u ponudi na način opisan točkom 2.5. i 7.22.3. ove Dokumentacije. Obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja te i dostavlja se kao sastavni dio elektroničke ponude

## 6.7. Jezik i pismo ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim u onim dijelovima u kojima je Naručitelj dopustio izradu na engleskom jeziku.

## 6.8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 120 (sto dvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda, s tim da Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponuda.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

# 7.  OSTALE ODREDBE

## 7.1. Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju o nabavi

Nije primjenjivo.

## 7.2. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja

Ne primjenjuje se.

## 7.3. Norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem

Ne primjenjuje se.

## 7.4. Broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata

Ne primjenjuje se.

## 7.5. Rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od četiri, odnosno osam godina

Ne primjenjuje se.

## 7.6. Način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.7. Navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.8. Naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa okvirni sporazum

Nije primjenjivo.

## 7.9. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma

Ne primjenjuje se.

## 7.10. Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe

Ne primjenjuje se.

## 7.11. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice te se dostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od izvršnosti odluke o odabiru. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice – dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje de izvršavati svaki član Zajednice, obveze svakog člana Zajednice u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji de dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban ESPD i pojedinačno dokazati da:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi,

skupno (zajednički) dokazati da:

- ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (dokaze sposobnosti) iz ove Dokumentacije o nabavi.

## 7.12. Odredbe koje odnose na podizvoditelje

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

- dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj je obvezan za svakog podugovaratelja dokazati da ne postoje obvezene i ostale za isključenje iz ove Dokumentacije o nabavi.

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja iz točke 3.2. ove Dokumentacije o nabavi, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja navedene podatke i dokumente za novog podgovaratelja.

Javni naručitelj neće i ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slučaju zahtjeva za promjenom podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor i u slučaju zahtjeva za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje,

- u slučaju preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Ako se ponuditelj oslanja na sposobnost podugovaratelja radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, podugovaratelji su solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. Navedena odredba de biti sastavni dio ugovora o javnoj nabavi koji de sklopiti naručitelj s odabranim ponuditeljem.

## 7.13. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

### 7.13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016., neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt može dostaviti ili bankarsku garanciju poslovne banke ili bjanko zadužnicu sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17), u visini do 3% (tri posto) procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave.

Ukoliko gospodarski subjekt podnosi ponude za više grupa predmeta nabave u ovom predmetnom postupku, gospodarski subjekt može dostaviti zbirno jamstvo za ozbiljnost ponuda do 3% (tri posto) sukladno zbrojenom iznosu procijenjenih vrijednosti svih grupa predmeta nabave za koje podnosi ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu za svaku grupu predmeta nabave iznosi:

| Grupa | Naziv grupe | Iznos jamstva za ozbiljnost ponude |
| --- | --- | --- |
| 1. | Digitalni RTG uređaj s C-lukom za ortopedski operacijski blok – 1 kom | 21.600,00 kn |
| 2. | Digitalni RTG uređaj s C-lukom za kirurški operacijski blok – 1 kom | 42.000,00 kn |

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016. gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u naznačenom iznosu na račun Naručitelja, IBAN:HR1210010051863000160 kod Hrvatske narodne banke, Model i poziv na broj: HR64 9725 - 26400 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog javna nabava KBC Osijek, VV-19/29. Dokaz o uplati jamstva gospodarski subjekt prilaže u ponudi.

Rok trajanja  jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od gospodarskog subjekta produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu naručitelj gospodarskom subjektu daje primjeren rok. Naručitelj ima pravo od odabranog ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti bankovnog jamstva za ozbiljnost ponude i roka valjanosti ponude do trenutka predaje bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, koji ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem, i slično).

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno točki 6.2.4. ove Dokumentacije te u roku za dostavu ponuda, a skenirano jamstvo dostavlja se kao dio elektroničke ponude.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, a presliku bankovnog jamstva pohraniti sukladno članku 217. ZJN 2016.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima novčani polog ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

### 7.13.2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda u ovom nadmetanju, u roku od deset (10) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi obvezan je dostaviti  jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj povrede ugovornih obveza, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem uređaja u punu funkciju rada, plus 30 dana respira. Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora.

### 7.13.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 5. ZJN 2016 gospodarski subjekt koji bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dužan je u roku od deset (10) dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om.

Ovim jamstvom odabrani ponuditelj  jamči ispravno funkcioniranje robe koja je predmet ove nabave te da će na zahtjev korisnika opreme o svojem trošku otkloniti kvarove i nedostatke koji bi bili posljedica tvorničke greške i koji bi nastali u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi uređaja uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Jamstveni rok za isporučene uređaje iznosi minimalno 12 (dvanaest) mjeseci te počinje teći od trenutka potpisivanja Primopredajnog zapisnika sa puštanjem u punu funkciju rada uređaja.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni  obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

## 7.14. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

U otvorenom postupku javne nabave ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene elektroničkim putem do dd.mm. 2019. godine do hh:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana dd.mm. 2019. godine u hh:00 sati u Službi za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek.

Ponude otvaraju najmanje dva člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici predaju svoje ovlasti neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

U postupku javnog otvaranja ponuda u Zapisnik o javnom otvaranju ponuda upisuju se elektronički dostavljene ponude prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.  Redoslijed otvaranja ponuda ne utječe na stvarno vrijeme zaprimanja ponuda.

Zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj će uručiti svim ovlaštenim predstavnicima  ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima Zapisnik o otvaranju ponuda bit će dostavljen putem EOJN-a.

### 7.14.1. Nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda

Nedostupnost postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguće:

- priložiti privatne ključeve

- izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda - izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati. Po zaprimanju prijave, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti obvezne su o tome bez odgode:

- obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave, ako je moguće

- obavijestiti putem elektroničke pošte središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

- objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

- Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno članku 38. stavku 2. točkama 1., 2. i 3. Pravilnika. Nakon zaprimanja obavijesti Naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji Naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan. Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

## 7.15. Uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Sve elektronički dostavljene ponude EOJN RH će pohraniti na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka. U slučaju poništenja postupka javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, EOJN RH trajno onemogućava pristup ponudama koje su dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije, a Naručitelj vraća gospodarskim subjektima neotvorene ponude, druge dokumente ili dijelove ponude koji su dostavljeni sredstvima komunikacije koja nisu elektronička.

## 7.16. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma.

Sukladno uvjetima koji će biti definirani ugovorom o javnoj nabavi.

## 7.17. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

## 7.18. Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje de biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje de se pružati za vrijeme trajanja ugovora

http://psc.hr/

## 7.19. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju iznosi 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Javni naručitelj je obvezan nakon isteka roka za dostavu ponuda poništiti postupak javne nabave sukladno članku 298. stavku 1. točki 9. ZJN 2016.  ako ne budu osigurana financijska sredstva za ovu namjenu.

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se bez odgode svim ponuditeljima objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

## 7.20. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će uredno isporučenu robu platiti na temelju ispostavljenog računa za isporučenu robu, sukladno ugovornim jediničnim cijenama iz ponude i potpisanog ugovora o javnoj nabavi, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa u Urudžbeni zapisnik KBC-a Osijek, na račun (IBAN) odabranog ponuditelja.

## 7.21. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Odabrani Ponuditelj je dužan isporučiti ugovoreni uređaj prema zahtjevima Naručitelja, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske.

Naručitelj i odabrani Ponuditelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o primopredaji.

### 7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, za prodaju medicinskih proizvoda na tržištu i mora biti upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članaka 47., 48., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN broj 76/2013). Isto gospodarski subjekt dokazuje i u ponudi dostavlja Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/2013).

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta, navedeno ovlaštenje odnosi se isključivo na gospodarske subjekte/ponuditelje sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, odnosno da ponuditelji sa sjedištem u RH ne dostavljaju takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, a koji imaju sjedište izvan RH, a unutar EU

### 7.21.2. Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN, broj 141/2013, 39/2015), odnosno važeći akt, sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN broj 71/12 i 89/13), za uvoz i prodaju, postavljanje, demontiranje, servisiranje i popravljanje rendgenskih uređaja, odnosno uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Rješenje Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb, kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, sukladno članku  9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti («Narodne novine» broj 141/2013 i 39/2015), odnosno važeći akt, sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja.

Gospodarski subjekti/ponuditelji koji nisu svoje poslovanje uskladili sa odredbama važećeg Zakona za radiološku i nuklearnu sigurnost, uz Rješenje kojim dokazuju da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izdano na temelju ranije važećeg Zakona, moraju posjedovati Potvrdu Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb, da je ranije izdano Rješenje važeći akt, odnosno imati dokaz da je gospodarski subjekt /ponuditelj zatražio obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti sukladno članku 37. stavku 2. Pravilnika.

### 7.21.3. Izjava o sukladnosti proizvođača proizvoda

Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/2013), te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/2013), ili propisima Europske unije, da je označen oznakom „CE“.  Ponuditelj mora posjedovati Izjavu o sukladnosti proizvođača (eng. Declaration of conformity) kojom proizvođač medicinskih proizvoda jamči da je proizvodni postupak ili medicinski proizvod sukladan bitnim zahtjevima koji su odgovarajući sa zahtjevima određenim Zakonom o medicinskim proizvodima (NN 76/2013.), Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN 84/2013.) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije. Ukoliko se radi o proizvođačima sa sjedištem u trećim zemljama, u Izjavi mora biti naveden puni naziv ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji, kao dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Ukoliko naručitelj zatraži dostavu tražene Izjave, na dokumentu je potrebno je jasno naznačiti za koji dio/ element medicinske opreme (redni broj stavke Troškovnika) se potvrda odnosi. Izjava o sukladnosti proizvoda može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda. Prijevod mora  biti ovjeren od strane  ovlaštenog sudskog tumača.

### 7.21.4. Izjava o jamstvenom roku

Naručitelj jamstveni rok boduje kao jedan od kriterija nuđenog proizvoda.

- U Dokumentaciji o nabavi Naručitelj je odredio minimalni jamstveni rok dvanaest (12) mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem uređaja u punu funkciju.

## 7.22. Drugi podaci koje Naručitelj smatra potrebnima

### 7.22.1. Izjava o edukaciji osoblja Naručitelja

Ponuditelj ima obvezu nakon isporuke, instalacije i stavljanja u funkciju predmeta nabave osigurati edukaciju osoblja za cjelokupni rad na medicinskoj opremi u trajanju od najmanje 10 radnih dana, i to kroz dvije faze edukacije:

- 1. faza na licu mjesta kod korisnika u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana, nakon isporuke i montaže uređaja, a prije primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.

- 2. faza na licu mjesta kod korisnika u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana unutar 6 mjeseci nakon primopredaje sa  puštanjem u punu funkciju uređaja.

Edukacija osoblja mora biti obavljena od strane certificiranog stručnjaka za aplikacije.

Ponuditelj u ponudi dostavlja potpisanu i ovjerenu Izjavu o edukaciju osoblja naručitelja (prilog ove Dokumentacije, Obrazac 12) kojom prihvaća navedene uvjete edukacije.

### 7.22.2. Izjava o stručnom osposobljavanju osoblja Naručitelja

Ponuditelj ima obvezu nakon isporuke  i puštanja u punu funkciju predmeta nabave školovati barem jednog (1) djelatnika Kliničkog bolničkog centra Osijek u trajanju minimalno pet (5) radnih dana, a u svrhu njegovog stručnog osposobljavanja za potrebe rada, održavanja i servisa medicinske opreme predmeta ove javne nabave, te izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti djelatnika u roku od jedne (1) godine od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj u ponudi dostavlja potpisanu i ovjerenu Izjavu o stručnom osposobljavanju osoblja KBC-a (prilog ove Dokumentacije, obrazac 13.)

### 7.22.3. Katalog ili prospekt proizvoda

Gospodarski subjekt mora uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo u Dokumentaciji o nabavi, Obrascu 8: Tehnička specifikacija predmeta nabave. Uz svaku stavku opisane minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave potrebno je dopisati broj stranice kataloga ili prospekta tehničkih podataka proizvoda na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak o tehničkim podacima proizvoda potrebno je upisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom u katalogu ili prospektu.

Ukoliko neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja nisu navedene ili opisane u katalogu i/ili prospektu, iste moraju biti dokazane Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinske opreme u EU. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te detaljni kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika koja potpisuje i pečatom ovjerava Izjavu.

Ponuditelji mogu dostaviti katalog ili prospekt proizvoda kao sastavni dio elektroničke ponude ili u tiskanom obliku kao dio ponude koja ne može biti dostavljena elektroničkim putem, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi.  Katalog/prospekt proizvoda te Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane  ovlaštenog sudskog tumača.

Način dostave kataloga ili prospekta koji ne može biti dostavljeni elektroničkim putem, ponuditelju dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je objašnjeno u točki 6.2.1. i 6.2.4. ove Dokumentacije, u roku za dostavu ponuda.

### 7.22.4. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi

Potpisom i ovjerom Prijedloga ugovora o javnoj nabavi ponuditelj prihvaća zadane uvjete ove Dokumentacije i ugovora koji će biti sklopljen kada odluka o odabiru najpovoljnije ponude postane konačna i izvršna (prilog ove Dokumentacije, obrazac 10).

## 7.23. Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

## 7.24. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije o nabavi

Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje, te se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prilikom preuzimanja dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekti moraju proći postupak registracije i prijave, kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave te kako bi im sustav slao eventualne dodatne informacije i objašnjenja.

U slučaju da ponuditelj podnese ponudu bez prethodne registracije i prijave na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (dokumentaciji o nabavi).

Upute za korištenje Elektroničkog oglasnika dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/.

## 7.25. Tajnost podataka

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

### 7.26.  Dopunjavanje, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda. Detaljne upute o načinu komunikacije naručitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

Postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Ako Naručitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 1. ove točke obvezan je u obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

## 8. Obrazac: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE – GRUPA 1

| PREDMET NABAVE: | DIGITALNI RTG UREĐAJ S C - LUKOM za ortopedski operacijski blok |
| --- | --- |
| Naziv modela: |  |
| Proizvođač/zemlja podrijetla |  |
| Godina proizvodnje |  |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:

| Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  | KATALOG, PROSPEKT PROIZVODA ili IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA U EU - navesti broj stranice dokumenta s dokazom karakteristike za navedenu stavku | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |  |  |
| - 1. | - Pokretni kirurški C-luk |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Generator |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Snaga generatora min. 2,3 kW |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Frekvencija generatora min. 30 kHz |  |  |  |  |
| - 1.2. | - RTG cijev |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Vizualni prikaz indikatora toplinskog kapaciteta RTG cijevi |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Minimalno dvije žarišne točke RTG cijevi ili jedna žarišna točka koja omogućava obavljanje fluoroskopskih i radiografskih snimanja |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi min. 60 KHU |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Toplinski kapacitet RTG cijevi min. 900 KHU |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Brzina hlađenja RTG cijevi min. 4500 HU/min |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Brzina hlađenja anode RTG cijevi min. 35.000 HU/min |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Kolimatori |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Iris kolimator |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Slot kolimatori |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Raspon rotacije iris kolimatora min. 180º |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Prikaz položaja kolimatora na zadržanoj posljednjoj slici (LIH) |  |  |  |  |
| - 1.4. | - Fluoroskopija i radiografija |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - Ručni prekidač i nožni bežični prekidač za pokretanje snimanja |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Kontinuirana fluoroskopija |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Najveća jakost struje kod kontinuirane fluoroskopije min.12 mA |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Najveća jakost struje kod pulsne fluoroskopije min. 24 mA |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Raspon frekvencije pulsne fluoroskopije min. 1-8 pulseva/s |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Najveća jakost struje kod digitalne radiografije min. 13 mA |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Raspon kV min. 40-110 kV |  |  |  |  |
| - 1.5. | - Obrada slike |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Rotacija slike na bazi zadržane posljednje slike (LIH) |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Automatska kontrola kV/mA za optimizaciju kvalitete slike |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Dinamička kontrola svjetline i kontrasta prema položaju kolimatora |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Korekcija metalnih artefakata |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Poboljšanje kontura |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Pohrana slika i automatska pohrana slika |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Vodoravno zrcaljenje |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Okomito zrcaljenje |  |  |  |  |
| - 1.6. | - Mehanička svojstva |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Udaljenost od izvora zračenja do receptora slike (SID) min. 100 cm |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Orbitalna rotacija min. 120º |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Dubina C-luka min. 66 cm |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Slobodni prostor u C-luku min. 76 cm |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Bočna rotacija min. +/- 190º |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Okomito kretanje monitora min. 40 cm |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Vodoravno kretanje min. 20 cm |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Zakretanje C-luka min. ± 10º |  |  |  |  |
| - 1.7. | - Pojačivač slike |  |  |  |  |
| 1.7.1 | CCD kamera |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Broj dostupnih FOV dimenzija min. 2 |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Rezolucija CCD matrice 1024 X 1024 |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Najveća dubina digitalizacije min. 14 bita |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Uklonjiva rešetka za pregled pedijatrijskih pacijenata |  |  |  |  |
| - 1.8. | - Monitor |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Broj monitora min. 1 |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Veličina jednog od monitora min. 48 cm |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Rezolucija monitora min. 1280x1024 |  |  |  |  |
| 1.8.4 | Najveća razina svjetlosti monitora min. 300 cd/kvadratnom metru |  |  |  |  |
| 1.8.5 | Horizontalni i vertikalni kut gledanja min. 170° |  |  |  |  |
| - 1.9. | - Prikaz slike |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Najveći odaberivi promjer polja pregleda min. 23cm |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Minimalna vrijednost DQE pojačala slike, 60% kod polja pregleda 23cm |  |  |  |  |
| 1.9.3 | Zadržavanje posljednje slike |  |  |  |  |
| 1.9.4 | Zumiranje i pretraživanje |  |  |  |  |
| 1.9.5 | Prikaz izvještaja o primljenoj dozi zračenja za pacijenta |  |  |  |  |
| - 1. 10. | - Pohrana slika |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Broj slika koje se mogu pohraniti na unutarnju memoriju mobilnog C-luka min. 100,000 |  |  |  |  |
| 1.10.2 | USB izvoz |  |  |  |  |
| 1.10.3 | DICOM 3.0 (radna lista, slanje, ispis) |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Upis i uređivanje podataka o pacijentu |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Dohvat slika pacijenta |  |  |  |  |

Popunjeni i ovjereni obrazac Tehničke specifikacije za DIGITALNI RTG UREĐAJ S C - LUKOM za ortopedski operacijski blok, uz dokaze o zadovoljenju traženih minimalnih karakteristika predmeta nabave, ponuditelji dostavljaju u sklopu elektroničke ponude.

Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo točki 2.5. i točki  7.22.3. ove Dokumentacije.

| Ponuditelj: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Adresa: | ____________________________ |
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | _______________________________ |

U ___________, dana _______ 2019.g.

# 8.1. Obrazac Tablica: Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uređaja – GRUPA 1

| Redni broj: | Dodatna funkcionalna svojstva | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | Broj stranice kataloga ili prospekta s dokazom tehničkih podataka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arhitektura sustava bez pomoćnih kolica ili postolja za monitore, pri čemu su svi monitori sustava smješteni na stativu uređaja na kojem se nalaze izvor zračenja i receptor slike. |  |  |
| 2. | Svi monitori sustava osjetljivi na dodir |  |  |
| 3. | Brzina hlađenja RTG cijevi - Min. 4500 HU/min |  |  |

Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo točki 2.5. i točki  7.22.3. ove Dokumentacije.

| Ponuditelj: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Adresa: | ____________________________ |
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | _______________________________ |

U ___________, dana _______ 2019.g.

## 9. Obrazac: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE – GRUPA 2

| PREDMET NABAVE: | DIGITALNI RTG UREĐAJ S C - LUKOM za kirurški operacijski blok |
| --- | --- |
| Naziv modela: |  |
| Proizvođač/zemlja podrijetla |  |
| Godina proizvodnje |  |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:

| Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike | Tehničkih karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama |  | KATALOG, PROSPEKT PROIZVODA ili IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA U EU - navesti broj stranice dokumenta s dokazom karakteristike za navedenu stavku | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |  |  |
| - 2. | - Pokretni c-luk za vaskularno snimanje |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Mehanički parametri |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Slobodan prostor u C-luku min. 76 cm |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Dubina uranjanja C-luka min. 73 cm |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Orbitalna rotacija C-luka min. 145º |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Bočna rotacija C- luka min. +/- 180º |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Vertikalno kretanje C-luka Min. 45 cm |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Horizontalno kretanje C-luka min. 20 cm |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Zakretanje C-luka min. ± 10º |  |  |  |  |
| - 2.2. | - Generator |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KV raspon Min. 40-120 kV |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Generator visoke frekvencije |  |  |  |  |
| 2.2.3 | dizajn sustava generatora i RTG cijevi (tzv. "odvojeni-blok") |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Najveća jakost struje kod kontinuirane fluoroskopije min.15 mA |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Najveća jakost struje kod pulsne fluoroskopije min. 40 mA |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Najveća jakost struje kod digitalne radiografije min. 75 mA |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Digitalni kino pulsni mod rada |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Najveća snaga generatora min. 15 kW |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Minimalni broj pulseva u sekundi kod digitalnog kino pulsnog moda min. 30 |  |  |  |  |
| - 2.3. | - Rendgenska cijev |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Rotirajuća anoda RTG cijevi |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Minimalno dvije žarišne točke |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Najmanja veličina Žarišne točke max. 0,3 mm |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi min. 270000 HU |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Brzina hlađenja anode RTG cijevi min. 85000 HU/min |  |  |  |  |
| - 2.4. | - Kolimator |  |  |  |  |
| 2.4.1 | „slot“ kolimator s pregledom |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Mogućnost kolimacije bez fluoroskopije |  |  |  |  |
| - 2.5. | - Ravni detektor |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Veličina detektora min. 30 X 30 cm |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Materijal detektora : CMOS |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Minimalno 3 polja pregleda |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Veličina piksela max. 200 |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Matrica piksela min. 1500x1500 |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Dubina akvizicije min. 16 bit |  |  |  |  |
| - 2.6. | - Monitori - na posebnim kolicima |  |  |  |  |
| 2.6.1 | TFT visoke rezolucije |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Matrica slike min. 1024 X 1024 |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Veličina monitora min. 48 cm |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Broj TFT monitora min. 1 kom |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Svjetlina monitora min 500 cd/m2 |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Zaslon monitora na kolicima osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Rendgenski tehničar ima poseban LCD monitor na kučištu C-luka, dijagonale min. 25 cm |  |  |  |  |
| - 2.7. | - Prikaz slike |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Digitalna olovka - omogućuje digitalno ručno crtanje na monitoru |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Lanac slike bez gubitaka koji prikazuje sadržaj koji prikuplja detektor, na zaslonu u omjeru 1: 1 (bez gubitka piksela) |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Digitalna rotacija slike |  |  |  |  |
| 2.7.4 | Zrcaljenje slike lijevo/desno |  |  |  |  |
| 2.7.5 | Zrcaljenje slike gore/dolje |  |  |  |  |
| 2.7.6 | Mjerenja |  |  |  |  |
| 2.7.7 | Trenutne kV i mA vrijednosti na zaslonu |  |  |  |  |
| 2.7.8 | Automatsko kV i mA podešavanje za optimiziranje kvalitete slike |  |  |  |  |
| 2.7.9 | Izvještaj o dozi (RDSR - izvješće o radio strukturiranoj dozi) |  |  |  |  |
| 2.7.10 | Brzina prikupljanja (sličica u sekundi) min. 30 |  |  |  |  |
| 2.7.11 | Automatska zamjena slike između lijevog i desnog prikaza na jednom monitoru ili kod sustava s dva monitora zamjena između lijevog i desnog monitora |  |  |  |  |
| 2.7.12 | Zadržavanje zadnje slike (LIH) |  |  |  |  |
| 2.7.13 | Digitalni subtrakcijski angiografski mod (DSA) |  |  |  |  |
| 2.7.14 | 2D mapiranje |  |  |  |  |
| 2.7.15 | Orijentiranje |  |  |  |  |
| 2.7.16 | „pixel shift“ funkcija |  |  |  |  |
| 2.7.17 | Spremanje i opoziv maske |  |  |  |  |
| 2.7.18 | Mod snimanja za praćenje bolusa |  |  |  |  |
| 2.7.19 | Kapacitet kino pohrane min. 60 minuta |  |  |  |  |
| 2.7.20 | Kapacitet pohrane slika min. 40000 |  |  |  |  |
| - 2.8. | - DICOM i arhiviranje |  |  |  |  |
| 2.8.1 | DICOM pohrana, spremanje, upit, pozivanje, Radna lista modaliteta (MWL) i tiskanje |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Izvoz slika na USB u više formata (barem u JPEG i DICOM) |  |  |  |  |
| - 2.9. | - Mobilnost |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Težina sustava (C-luk plus kolica monitora) max. 620 kg |  |  |  |  |
| 3.1 | Vaskularni software |  |  |  |  |
| 3.1.1 | DSA serija u min rasponu od 1-25 slika u sekunid |  |  |  |  |
| 3.1.2 | "Roadmapping" u stvarnom vremenu |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Jedna slika za roadmap. Mogućnost da se odabere jedna slika iz kino petlje i koristi se kao početna slika za roadmap |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Pomak piksela |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Upravljanje sa kontrolama za DSA, maksimalnu opacifikaciju i roadmap sliku putem zaslona osjetljivog na dodir koji se nalazi na C-luku |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Sučelje za povezivanje sa kontrasntim injektorom |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Omogućene kompleksne aplikacije poput TAVI-a, EVAR-a, FEVAR-a i angioplastije zahvaljujući automatskoj redukciji pulsne frekvencije kod povećane temperature generatora uz kontinuirano korištenje uređaja |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Prikaz protoka bolusa kontrasta u vaskularnim strukturama na jednoj slici |  |  |  |  |
| 4.1 | Kontrastni injektor |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Automatsko punjenje sistema kontrastnim sredstvom |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Mogućnost direktnog kontroliranog iniciranja kontrasta preko ručnog upravljača |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Mogućnost sinkronizacije s ponuđenim digitalnim RTG uređajem s c-lukom |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Minimalno 40 protokola |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Monitor u boji osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Minimalni raspon tlaka od 100 do 1200 psi |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Veličina šprice min 150 ml |  |  |  |  |
| 5.2 | Zaštitna oprema |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Jednodjelna zaštitna RTG pregača veličine M-L minimalno prednja strana 0.5 mm Pb, stražnja strana minimalno 0.25 mm |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Inivezalna zaštita za štitnjaču min Pb 0.5 mm |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Zaštitne naočale, veličine S-L zaštita prednja strana min Pb 0.50 mm, bočna strana min Pb 0.50 mm |  |  |  |  |

Popunjeni i ovjereni obrazac Tehničke specifikacije za DIGITALNI RTG UREĐAJ S C - LUKOM za kirurški operacijski blok, uz dokaze o zadovoljenju traženih minimalnih karakteristika predmeta nabave, ponuditelji dostavljaju u sklopu elektroničke ponude.

Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo točki 2.5. i točki  7.22.3. ove Dokumentacije.

| Ponuditelj: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Adresa: | ____________________________ |
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | _______________________________ |

U ___________, dana _______ 2019.g.

# 9.1. Obrazac Tablica: Kriterij dodatna funkcionalna svojstva uređaja – GRUPA 2

| Redni broj: | Dodatna funkcionalna svojstva | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | Broj stranice kataloga ili prospekta s dokazom tehničkih podataka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dubina C-luka (cm) Min. 73 cm |  |  |
| 2. | Dizajn sustava generatora i RTG cijevi (tzv. "odvojeni-blok") – Molimo specificirati |  |  |
| 3. | Veličina dijagonale jednog monitora ili jednog od monitora na kolicima Min. 48 cm |  |  |
| 4. | Monitor ili monitori se nalaze na zglobnoj ruci pomičnoj u 5 smjerova (vodoravno, okomito, prema naprijed, prema natrag i rotacija) |  |  |
| 5. | Težina sustava (C-luk plus kolica monitora) Maks. 620 kg |  |  |

Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda koji se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, a kako je opisano i traženo točki 2.5. i točki  7.22.3. ove Dokumentacije.

| Ponuditelj: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Adresa: | ____________________________ |
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | _______________________________ |

U ___________, dana _______ 2019.g.

10. Obrazac: Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, iz Osijeka, Josipa Huttlera 4, OIB: 89819375646, kojeg zastupa doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. (u  daljnjem tekstu: Naručitelj) i

______________________, iz _____________, sa sjedištem: ___________________, OIB: __________________ zastupan po __________ ______________________  (u daljnjem tekstu: Ponuditelj/Isporučitelj),  sklapaju

#### UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:

Digitalni RTG uređaj s C-lukom za _____________operacijski blok

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

Evidencijski broj nabave: VV-19/29

GRUPA ____

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1.1.

Naručitelj povjerava, a Isporučitelj se obvezuje prema uvjetima ovog Ugovora i ponudi koja je odabrana Odlukom o odabiru ponude KLASA: …………, URBROJ:……………….,  od ………godine, obaviti isporuku i montažu do pune funkcionalnosti predmeta ove nabave: Digitalni RTG uređaj s C-lukom za ______________ operacijski blok – GRUPA ___ predmeta nabave, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, količina: - 1 komad. Proizvođač uređaja:...............; Model uređaja: ............... godina proizvodnje: ............... .

1.2.

Odluka o odabiru ponude  postala je izvršna na dan ………………… godine u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave ……….., Poziv na nadmetanje broj:……………..….., objavljen u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana ................ .

II. VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Članak 2.

2.1.

Ugovorna vrijednost predmeta ugovora iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, na paritetu DDP, isporučeno i ocarinjeno, istovareno na mjesto ugradnje, montirano, stavljeno u punu funkciju, sa  kompletnim servisiranjem, otklanjanjem kvarova  i zamjenom svih komponenti uređaja koji se pokvare za rad u punoj funkciji uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka od ________ mjeseci od dana primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja iznosi:

| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a): |  |
| --- | --- |
| + 25% PDV: |  |
| UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (S PDV-om): |  |

2.2.

Ugovornom vrijednošću obuhvaćeni su sljedeći troškovi:

- izrada uputa/nacrta za prilagodbu instalacijskih priključaka prema uvjetima montaže uređaja

- isporuka i montaža uređaja do pune funkcije

- nakon isporuke i montaže, Isporučitelj provodi sva potrebna mjerenja sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 28/10) i Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima („Narodne novine“ br. 43/13)

- kompletno servisiranje i održavanje uređaja koji je predmetom Ugovora sa svim rezervnim dijelovima, otklanjanje kvarova, zamjena svih komponenti isporučenog uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koji se pokvare o vlastitom trošku isporučitelja, za vrijeme trajanja ugovorenog jamstvenog roka koji počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja,

- u slučaju oštećenja ili ako uređaj nije u punoj funkciji, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od _______ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja  sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara

- naknada štete Naručitelju ako je uređaj u kvaru više od deset (10) radnih dana kvara ukupno tijekom jamstvenog roka, za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana ukupno tijekom jamstvenog roka, za vrijeme trajanja ugovorenog jamstvenog roka koji počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja,

- osiguranje pričuvnih/rezervnih dijelova za sve komponente uređaja koji je predmet ovog Ugovora minimalno 10 godina od dana isporuke sa stavljanjem u funkciju,

- davanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

- davanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,

- isporuka tehničke dokumentacije prilikom primopredaje uređaja (uputa za rukovanje uređajem), na hrvatskom jeziku u papirnatom obliku i elektroničkom obliku )

- atestna dokumentacija (atesti i certifikati za isporučeni i montirani uređaj), izdana od ovlaštenih tijela za certifikaciju medicinskih proizvoda/uređaja, a radi osiguranja pune funkcije i sigurnog rada isporučenog i montiranog uređaja

- edukacija osoblja Naručitelja.

Isporučitelj je dužan ispuniti sve navedene ugovorne obveze, a po izvršenju istih Naručitelj će Isporučitelju izdati Konačnu izjavu o prihvatu.

2.3.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

Cijena predmeta ugovora iz članka 1. je nepromjenjiva i ne može se izmijeniti za vrijeme važenja Ugovora.

2.4.

Mjesto isporuke predmeta nabave je: Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek.

III. ROK ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA ISPORUČITELJA

Članak 3.

3.1.

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze isporuke, montaže i puštanja u punu funkciju predmeta nabave izvršiti u cijelosti u roku od 70 (sedamdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora obje ugovorne strane.

Rok za potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza Isporučitelja (kompletno servisiranje i održavanje sa svim rezervnim dijelovima, otklanjanje kvarova, zamjena  svih komponenti uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama  koji se pokvare, za rad u punoj funkciji iznosi __________ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju predmeta nabave.

3.2.

Isporučitelj je suglasan da će ugovorne obveze ispuniti u cijelosti, a da će se po isporuci, montaži i puštanju u punu funkciju uređaja, sastaviti Primopredajni zapisnik o preuzimanju predmeta Ugovora.

3.3.

Isporučitelj ima pravo na produženje roka u skladu s mjerama utvrđenim aktima državnog organa, pojavom prirodnih nepogoda (potresi, poplave i slične okolnosti) ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku i montažu i stavljanja u punu funkciju uređaja, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

3.4.

Isporučitelj je u obvezi zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je bio spriječen izvršavati ugovorene obveze. Produženje roka za isporuku, montažu i stavljanja u funkciju predmeta nabave po ovom Ugovoru dat će se u pisanom obliku aneksom ovom Ugovoru.

IV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 4.

4.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije na iznos 10% od ugovorne cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje sa stavljanjem u funkciju uređaja plus 30 dana respira.

4.2.

Ukoliko Isporučitelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora  na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene cijene bez PDV-a, s rokom važenja do dana uspješno izvršene primopredaje isporučenog i instaliranog predmeta nabave plus 30 dana respira, Naručitelj će protestirati jamstvo za ozbiljnost  ponude i postupiti sukladno članku 214. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi te Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi.

4.3.

Jamstvo mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

U slučaju da Isporučitelj povrijedi ugovorne obveze, Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka Isporučitelj ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

4.4.

Ukoliko se rok za dovršetak posla iz članka 3. ovog Ugovora produžuje, Isporučitelj je obvezan dostaviti Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom važenja sukladno ugovoru. Ako Isporučitelj u roku od petnaest (15) dana prije isteka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ne dostavi Naručitelju novo ili produženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora s rokom važenja sukladno ugovoru, Naručitelj je ovlašten naplatiti iznos važećeg jamstva u cijelosti na ime ugovorene kazne.

Naručitelj je u obvezi Isporučitelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora nakon proteka roka od trideset (30) dana respira od obavljene uspješne primopredaje uređaja.

V. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 5.

5.1.

Isporučitelj je obvezan dostaviti Naručitelju u roku ne duljem od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za __________ operacijski blok jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili garancije banke na iznos od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti s PDV-om, s rokom važenja do jamstvenog roka u trajanju od _______ mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje uređaja sa stavljanjem u funkciju predmeta ove nabave, plus 30 dana respira.

5.2.

Jamstvo će biti naplaćeno u slučaju neispunjenja obveza otklanjanja nedostataka koje Isporučitelj ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bude naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza za koje je odgovoran Isporučitelj, a ovaj Ugovor nije raskinut, Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja pisanog poziva Naručitelja na dostavu istog, novog jamstva na „prvi poziv“, „bez prigovora“ i bezuvjetnog u visini od 10% (deset posto) od iznosa ukupne vrijednosti ugovora u kunama s PDV-om s rokom važenja do isteka ugovorenog jamstvenog roka plus 30 dana respira, jer u protivnom Naručitelj ima pravo na raskid Ugovora sukladno članku 8.3. ovog Ugovora.

VI. NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

6.1.

Naručitelj obavlja plaćanje Isporučitelju ugovorene cijene u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa, a uz koji Isporučitelj mora priložiti Zapisnik o uspješno obavljenoj primopredaji sa stavljanjem u punu funkciju  predmeta nabave.

Plaćanje će se izvršiti pozivom na IBAN broj odabranog ponuditelja: ............................, otvorenog kod poslovne banke: .................................................

Predujam i primjena valutne klauzule su isključeni.

6.2.

Na zakašnjele uplate Isporučitelj ima pravo Naručitelju obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena, Isporučitelj nema pravo na naplatu troškova opomena.

6.3.

Uvjet za plaćanje je dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili garancije banke na iznos od 10% (deset posto) od iznosa koji je iskazan na računu s PDV-om sukladno odredbama iz Dokumentacije o nabavi.

6.4.

Naručitelj obavlja plaćanje podugovaratelju kako  slijedi:

Podugovaratelj: Podaci o podugovaratelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) Ime/tvrtka:_____________________________                                                                                                                Skraćena tvrtka:____________________________                                                    Sjedište:___________________________                                                                     OIB:____________________________                                                                                                                           Broj računa:_____________________________________

Dio Ugovora o javnoj nabavi  koji će izvršavati podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća Podugovaratelju:

Podugovaratelj će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________________ i to predmet ___________________,  količina _____________, vrijednost __________________, mjesto i rok obavljanja posla_________________________.

Isporučitelj  je obvezan  svome računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Neposredno plaćanje podugovaratelju je obvezno.

Isporučitelj smije tijekom izvršenja Ugovora o javnoj nabavi mijenjati podugovaratelja ili uvoditi novog samo uz pisanu suglasnost Naručitelja.

VII. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 7.

7.1.

Isporučitelj je u obvezi isporučiti, montirati i staviti u punu funkciju uređaj prema tehničkoj specifikaciji iz Dokumentacije o nabavi i ponudi.

7.2.

Isporučitelj je u obvezi pisanim putem obavijestiti Naručitelja o datumu isporuke uređaja i to najmanje 10 (deset) dana prije isporuke. O isporuci Isporučitelj i Naručitelj sastavljaju Zapisnik o primopredaji.

7.3.

Isporučitelj je u obvezi ugovoreni uređaj kompletno servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, otkloniti kvarove, zamijeniti sve komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koje se pokvare, o trošku Isporučitelja, za vrijeme trajanja jamstvenog roka od __________ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

Servisiranje i održavanje ugovorenog uređaja Isporučitelj je u obvezi izvršavati putem ovlaštenih servisera koji posjeduju važeće certifikate o osposobljenosti izdane od strane proizvođača uređaja.

7.4.

Isporučitelj se obvezuje, o vlastitom trošku, za vrijeme trajanju jamstvenog roka od _________ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja koji je predmet ovog otvorenog postupka javne nabave o vlastitom trošku otkloniti kvar na uređaju i zamijeniti potrebne komponente uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama za rad u punoj funkciji uređaja u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara.

Prijavom kvara smatra se vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja o nastalom kvaru, upućene putem elektroničke pošte ili telefaxa od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Naručitelj i Isporučitelj će sastaviti zajednički Zapisnik o evidenciji kvarova i ispada iz pune funkcije uređaja. U Zapisniku mora biti navedeno vrijeme prijave kvara, tj. vrijeme zaprimanja pisane obavijesti Naručitelja kod Isporučitelja sukladno ovom Ugovoru, vrijeme dolaska servisnog stručnjaka na lokaciju (odnosno početak servisne intervencije udaljenim pristupom (internetom), vrijeme završene dijagnostike kvara, vrijeme otklanjanja kvara i stavljanja uređaja u punu funkciju te ukupan broj sati kada uređaj nije bio u funkciji. Zapisnik supotpisuju tehničar i liječnik Naručitelja i ovlašteni serviser Isporučitelja.

Ako Isporučitelj ne otkloni kvar na uređaju i ne zamijeni sve komponente uređaja koji se pokvare novim komponentama sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim značajkama za rad u punoj funkciji u roku od 4 radna dana od dana prijave kvara, temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, tijekom trajanja jamstvenog roka od ___________ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo angažirati drugu osobu za otklanjanje kvara na isporučenom uređaju na teret bankovnog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

7.5.

Temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, isporučitelj će izvršiti naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno tijekom jamstvenog roka, za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od _______ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja.

U deset (10) dana uračunato je i vrijeme redovnih servisa koje je potrebno periodički obaviti kako bi uređaj bio u punoj funkciji. Kada Isporučitelj predvidi redovni servis uređaja dužan je o istom pravovremeno obavijestiti Naručitelja. Svaki kvar koji se ne otkloni u roku od 12 (dvanaest) sati nakon prijave  kvara računa se kao jedan cijeli dan kvara, dok se svaki kvar koji se otkloni unutar 12 (dvanaest) sati nakon prijave kvara računa kao pola dana kvara. Jednostavni kvarovi koji se otklone unutar dva sata nakon prijave kvara ne uračunavaju se u ukupnu kvotu vremena za koje je uređaj bio u kvaru.

Naknada troškova Naručitelju isplaćuje se na račun Naručitelja u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana nastalog događaja, a na temelju izdanog terećenja od strane Naručitelja za naknadu troškova obračunatu temeljem ovog ugovora.

Ukoliko Isporučitelj temeljem Zapisnika o evidenciji kvarova, ne izvrši naknadu troškova Naručitelju u iznosu od 5.000,00 kn po danu ako je uređaj u kvaru, odnosno ako nije u punoj funkciji i ne funkcionira u potpunosti sukladno parametrima iskazanim u tehničkim specifikacijama i dodatnim značajkama iz dokumentacije o nabavi, više od deset (10) radnih dana ukupno jamstvenog roka, za svaki dan kvara iznad deset (10) radnih dana kvara, tijekom trajanja jamstvenog roka od ___________ mjeseci od dana uspješno izvršene primopredaje i stavljanja u punu funkciju uređaja, Naručitelj zadržava pravo naplatiti naknadu troškova iz jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u punom iznosu nastale štete.

7.6.

Isporučitelj ima obvezu jamstvenog roka za isporučeni uređaj koji je predmet ovog ugovora u trajanju od ___________ mjeseci od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju.

Sve komponente  uređaja koje se poprave ili zamijene u za vrijeme trajanja jamstvenog roka na uređaj imat će jamstvo sukladno trajanju ugovorenog jamstvenog roka.

Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za isporučeni uređaj koji je predmet ovog Ugovora osigurati pričuvne dijelove minimalno 10 (deset) godina nakon isporuke sa stavljanjem u punu funkciju.

7.7.

Isporučitelj ima pravo na prekid ugovorenih aktivnosti u slučaju neispunjavanja obveza Naručitelja iz članka 6. i članka 8. ovog Ugovora i pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim nastavkom ugovorenih aktivnosti.

7.8.

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručitelja jednostrano raskine Ugovor, dužan je isplatiti Naručitelju sva novčana sredstva koja je Naručitelj isplatio Isporučitelju na ime ugovornih obveza, sa zakonskom zateznom kamatom do momenta raskida Ugovora i nadoknaditi naručitelju nastalu štetu.

7.9.

Isporučitelj je u obvezi provesti edukaciju osoblja Naručitelja za cjelokupni rad na uređaju u trajanju od najmanje 10 (deset) radnih dana podijeljeno u dvije faze kako slijedi:

- I. faza na licu mjesta kod korisnika u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana, nakon isporuke i montaže uređaja, a prije primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.

- II. faza na licu mjesta kod korisnika u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana unutar 6 mjeseci nakon primopredaje sa  puštanjem u punu funkciju uređaja.

Edukacija osoblja mora biti obavljena od strane certificiranog stručnjaka za aplikacije.

VIII. PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 8.

8.1.

Naručitelj je u obvezi osigurati Isporučitelju sve potrebne izvore energije radi isporuke i montaže uređaja koji je predmet ovog Ugovora o svom trošku.

Naručitelj se obvezuje osigurati Isporučitelju prostor kako bi Isporučitelj mogao pristupiti ispunjavanju svojih ugovornih obveza iz ovog Ugovora.

8.2.

Od sklapanja Ugovora do ispunjenja svih ugovornih obveza, Naručitelj je obvezan osigurati Isporučitelju kontakt osobu za sva pitanja vezana za rad na isporučenom uređaju.

8.3.

Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u sljedećim slučajevima:

- ako Isporučitelj u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog Ugovora ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- ako Isporučitelj u roku 10 (deset) dana od uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u funkciju ne dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

- ako Isporučitelj neopravdano zakasni s isporukom predmeta nabave

- ako Isporučitelj niti nakon opetovanog upozorenja od strane Naručitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju Naručitelja

Ukoliko Naručitelj odluči raskinuti ovaj Ugovor zbog nastupa okolnosti iz alineje druge i treće ovoga stavka ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

IX. TESTIRANJE OPREME, PRIMOPREDAJA I PRAĆENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 9.

9.1.

Primopredaju sa stavljanjem u funkciju ugovorenog uređaja izvršit će Povjerenstvo za primopredaju sa stavljanjem u funkciju uređaja koji je predmet nabave, imenovano od strane Naručitelja.

9.2.

Povjerenstvo za primopredaju sa stavljanjem u funkciju čine predstavnici Naručitelja i Isporučitelja, a predstavnik Naručitelja ujedno je i Voditelj Povjerenstva.

9.3.

Povjerenstvo iz ovog članka sastavit će i potpisati Zapisnik o preuzimanju i stavljanju u funkciju uređaja koji je predmet ovog ugovora.

Ukoliko se u Zapisniku utvrde nedostaci, Isporučitelj je obvezan u roku koji ne može biti dulji od 5 dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika pristupiti otklanjanju nedostataka. U protivnom, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Datum potpisivanja Zapisnika u kojem je utvrđeno da je uređaj u funkciji i spreman za početak rada, smatrat će se datumom stupanja na snagu ugovorenog jamstvenog roka od _____ mjeseci, navedenog u članku 7. stavku 7.6. ovog Ugovora.

9.4.

Isporučitelj je obvezan prilikom primopredaje uređaja dostaviti:

- ateste i certifikate nadležnih ovlaštenih institucija za isporučene uređaje,

- upute za rukovanje na hrvatskom jeziku u papirnatom i elektroničkom obliku uz upute za

kontakt s ovlaštenim serviserima

- podatke o ovlaštenom servisu (naziv, adresa, radno vrijeme i kontakt podaci (broj telefona i e-mail adresa)

- popis ovlaštenih servisera, te njihove važeće certifikate o osposobljenosti izdane od strane proizvođača i kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresu)

- dokaz o izvršenoj  prvoj fazi edukacije osoblja, ovjeren od strane Naručitelja

Gore navedenu dokumentaciju Isporučitelj predaje uvezanu u jednom primjerku Naručitelju, a u Zapisniku se utvrđuje da je navedena dokumentacija zaprimljena od strane Naručitelja.

X. UGOVORNE   KAZNE  I  NAKNADA  ŠTETE

Članak 10.

10.1.

Ako Isporučitelj zakasni svojom krivnjom sa završetkom isporuke sa stavljanjem u funkciju uređaja koji je predmet ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

Ako se u Zapisniku o primopredaji sa stavljanjem u punu funkciju uređaja utvrde nedostaci, a isporučitelj ih nije otklonio u roku od 5 dana od sastavljanja i potpisivanja Zapisnika, naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu.

XI. OSTALE ODREDBE

Članak 11.

11.1.

Svi trgovački termini korišteni u ovom Ugovoru tumačit će se sukladno važećoj terminologiji “Incoterms 2010” Međunarodne trgovačke komore.

11.2.

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

11.3.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

11.4.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne dokumentacije, specifikacije i tehničkih karakteristika Isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz Naručiteljeve Dokumentacije o nabavi, mjerodavna je Naručiteljeva Dokumentacija o nabavi.

11.5.

Eventualna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena, odnosno u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

11.6.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

11.7.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

| ZA ISPORUČITELJA: | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, Osijek |
| __________________________ | Ravnatelj: |
| __________________________ | doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. |
| __________________________ | __________________________________ |

U __________, ___________ 2019. g.			U Osijeku, ______________ 2019. g.

# 11. Obrazac: Izjava o nekažnjavanju

Sukladno članku 265. stavak 2., a u vezi s člankom 251. ZJN 2016,  dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja __________________________________________________________________

(ime i prezime)

iz _______________________________________________________________________

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: ____________________izdane od PP________________________

kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

_________________________________________________________________________

(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

odnosno za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _________________, dana ___________. god.

Potpis davatelja izjave

_________________________

m.p.

Napomena: Izjava se daje kao izjava pod prisegom ili, ako Izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, kao izjava davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

# 12. Obrazac: Izjava o edukaciji osoblja Naručitelja za rad na medicinskoj opremi

Ponuditelj: 	_________________________

_________________________

_________________________

Obavezujemo se provesti edukaciju medicinskog osoblja Kliničkog bolničkog centra Osijek sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za __________ operacijski blok, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/29, nakon isporuke, instalacije i stavljanja u funkciju predmeta nabave za cjelokupni rad na medicinskoj opremi u trajanju od najmanje 10 (deset) radnih dana, i to kroz dvije faze edukacije:

- 1. faza na licu mjesta u KBC-u Osijek u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana, nakon isporuke i montaže uređaja, a prije primopredaje i puštanja u punu funkciju uređaja.

- 2. faza na licu mjesta u KBC-u Osijek u trajanju od najmanje 5 (pet) radnih dana unutar 6 mjeseci nakon primopredaje sa  puštanjem u punu funkciju uređaja.

Edukaciju osoblja provest će certificirani stručnjaci za aplikacije.

____________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

m.p.

U ____________, _________  2019.

# 13. Obrazac: Izjava o stručnom osposobljavanju osoblja Naručitelja za potrebe održavanja  Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za __________ operacijski blok

Ponuditelj: 	_________________________

_________________________

_________________________

Neopozivo te pod moralnom i materijalnom odgovornošću, sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za __________ operacijski blok, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/29, potvrđujemo ovom Izjavom, ovjerom i potpisom  da se obavezujemo na školovanje barem jednog (1) djelatnika Kliničkog bolničkog centra Osijek u trajanju minimalno pet (5) radnih dana, a u svrhu njegovog stručnog osposobljavanja za potrebe rada, održavanja i servisa medicinske opreme predmeta ove javne nabave, te dobivanju uvjerenja o stručnoj osposobljenosti djelatnika u roku od 1 (jedne) godine od dana potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj se obvezuje na školovanje djelatnika o svom trošku.

____________________________________

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

m.p.

U ____________, _________  2019.

# 14. Obrazac: Izjava o jamstvenom roku uređaja Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za

# __________ operacijski blok

- IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU

- u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti:

- Digitalni RTG uređaj s C-lukom za __________ operacijski blok

- za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek

- Evidencijski broj nabave: VV-19/29

- Ponuditelj:	_______________________

- _______________________

- _______________________

- Sukladno uvjetima i odredbama Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu Digitalnog RTG uređaja s C-lukom za __________ operacijski blok - 1 (jedan) komad, sukladno Tehničkoj specifikaciji, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijskog broja nabave: VV-19/29, izjavljujemo da nudimo duljinu trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji iznosi:

- _________  godine/a

- od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem u punu funkciju uređaja.

- U Dokumentaciji o nabavi Naručitelj je odredio minimalni jamstveni rok dvanaest (12) mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje sa stavljanjem uređaja u punu funkciju.

Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja:

(ime i prezime)

- U Osijeku, _________ 2019.g.